RAPPORT DE PROJET

Microprocesseurs et Systèmes Embarqués

🏠  Système de Maison Intelligente

SYLVIA ARLETTE NGALEMA

Plateforme :  Arduino Uno

Capteurs :  DHT11 · PIR HC-SR501

Affichage :  LCD 16×2 (HD44780)

Date :  Mai 2026

# Table des matières

1.  Introduction et objectifs  ...  3

2.  Architecture du système  ...  3

3.  Liste des composants  ...  4

4.  Schéma de câblage  ...  5

5.  Description du code  ...  6

6.  Logique de fonctionnement  ...  7

7.  Affichage LCD et interface série  ...  8

8.  Tests et résultats attendus  ...  8

9.  Extensions possibles  ...  9

10.  Conclusion  ...  9

# 1. Introduction et objectifs

Ce projet consiste à concevoir un système de maison intelligente basé sur le microcontrôleur Arduino Uno. L'objectif est de démontrer l'intégration de plusieurs capteurs et actionneurs pour automatiser des tâches courantes : éclairage, surveillance thermique et détection d'intrusion. Le système est entièrement autonome et ne nécessite pas de connexion réseau.

## Objectifs spécifiques

Contrôler automatiquement l'éclairage en fonction des mouvements détectés.

Mesurer la température et l'humidité ambiante en temps réel.

Déclencher une alarme visuelle et sonore en cas de mouvement ou de surchauffe.

Afficher les informations système sur un écran LCD 16×2.

Permettre un contrôle manuel via bouton physique et port série.

# 2. Architecture du système

Le système suit une architecture entrées → traitement → sorties. L'Arduino Uno est le cœur du système : il lit en permanence les capteurs, applique la logique de contrôle et commande les actionneurs.

## Diagramme fonctionnel

┌──────────────┐      ┌─────────────────┐      ┌───────────────┐
  │   ENTRÉES    │ ───► │  Arduino Uno    │ ───► │   SORTIES     │
  ├──────────────┤      │  (traitement)   │      ├───────────────┤
  │ DHT11        │      │                 │      │ LED lumière   │
  │ PIR HC-SR501 │      │ - Lecture DHT   │      │ LED alarme    │
  │ Bouton       │      │ - Détect. mvt   │      │ Buzzer        │
  │ Port série   │      │ - Anti-rebond   │      │ LCD 16×2      │
  └──────────────┘      │ - Modes A/M     │      │ Port série    │
                        └─────────────────┘      └───────────────┘

## Modes de fonctionnement

| Mode | Déclencheur | Comportement lumière |
| --- | --- | --- |
| AUTO | Démarrage par défaut | S'allume si PIR détecte mouvement, s'éteint après 10 s |
| MANUEL | Bouton ou commande série 'L' | Bascule ON/OFF indépendamment du PIR |

# 3. Liste des composants

Le tableau ci-dessous liste tous les composants nécessaires à la réalisation du projet.

| Composant | Modèle | Qté | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontrôleur | Arduino Uno R3 | 1 | Unité centrale de traitement |
| Capteur T°/Hum. | DHT11 | 1 | Mesure température et humidité |
| Capteur PIR | HC-SR501 | 1 | Détection de mouvement |
| LED lumière | 5mm blanc/jaune | 1 | Indicateur éclairage |
| LED alarme | 5mm rouge | 1 | Indicateur alarme visuelle |
| Buzzer | Passif 5V | 1 | Alarme sonore |
| Écran LCD | 16×2 HD44780 | 1 | Affichage état système |
| Potentiomètre | 10 kΩ | 1 | Réglage contraste LCD |
| Résistance pull-up | 10 kΩ | 1 | DHT11 ligne DATA |
| Résistances LEDs | 220 Ω | 2 | Limitation courant LEDs |
| Bouton poussoir | — | 1 | Contrôle manuel lumière |
| Breadboard | 830 points | 1 | Montage prototype |
| Fils M-M | Assortis | 30 | Connexions |

# 4. Schéma de câblage

Le montage est réalisé sur breadboard. Toutes les alimentations (5V/GND) sont partagées sur les rails de la breadboard. Le tableau suivant résume les connexions pin par pin.

| Pin Arduino | Composant | Détail |
| --- | --- | --- |
| 5V | DHT11 / PIR / LCD | Alimentation 5V (rail +) |
| GND | Tous | Masse commune (rail -) |
| D2 | DHT11 DATA | + résistance pull-up 10kΩ vers 5V |
| D3 | PIR OUT | Signal numérique mouvement |
| D4 | LED blanche | Via résistance 220Ω → GND |
| D5 | LED rouge | Via résistance 220Ω → GND |
| D6 | Buzzer (+) | Buzzer (−) → GND |
| D7 | LCD RS | Register Select |
| D8 | LCD EN | Enable |
| D9 | LCD D4 | Données 4 bits |
| D10 | LCD D5 | Données 4 bits |
| D11 | LCD D6 | Données 4 bits |
| D12 | LCD D7 | Données 4 bits |
| D13 | Bouton | Autre broche → GND (INPUT_PULLUP) |

## Notes de câblage importantes

La résistance pull-up 10kΩ sur la ligne DATA du DHT11 est obligatoire.

Connecter RW du LCD à GND (mode écriture seul).

Utiliser le potentiomètre 10kΩ pour régler le contraste du LCD (broche V0).

Avec INPUT_PULLUP sur D13, le bouton est actif à l'état bas (LOW = pressé).

Toujours connecter en dernier l'alimentation 5V et GND de l'Arduino.

# 5. Description du code

Le code est structuré en fonctions indépendantes appelées dans la boucle principale loop(). Cette approche non-bloquante évite l'utilisation de delay() et garantit une réactivité optimale.

## Bibliothèques utilisées

| Bibliothèque | Auteur | Usage |
| --- | --- | --- |
| <DHT.h> | Adafruit | Lecture température et humidité DHT11 |
| <LiquidCrystal.h> | Arduino (built-in) | Contrôle écran LCD HD44780 |

## Structure des fonctions

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| setup() | Initialisation pins, LCD, DHT, messages de démarrage |
| loop() | Boucle principale : appelle toutes les sous-fonctions |
| handleSerial() | Lecture et interprétation commandes port série |
| handleButton() | Gestion bouton avec anti-rebond (debounce 200 ms) |
| readDHT() | Lecture température/humidité toutes les 2 secondes |
| handlePIR() | Détection mouvement + gestion timer extinction |
| controlLight() | Application état LED lumière |
| controlAlarm() | Logique alarme (temp. ou mouvement) + buzzer |
| updateLCD() | Rafraîchissement affichage LCD chaque seconde |
| sendSerialStatus() | Résumé périodique (5 s) sur port série |

# 6. Logique de fonctionnement

## Contrôle de la lumière

Au démarrage : mode AUTO activé, lumière éteinte.

Si PIR détecte un mouvement (mode AUTO) → lumière ON + timer reset.

Si aucun mouvement pendant 10 s (MOTION_DELAY) → lumière OFF automatiquement.

Appui bouton ou commande série 'L' → bascule lumière + passe en mode MANUEL.

En mode MANUEL, une extinction manuelle remet en mode AUTO.

## Gestion de l'alarme

Mouvement détecté → alarmActive = true → LED rouge ON + bip buzzer.

Température ≥ 30°C → LED rouge ON + bip buzzer continu.

Commande série 'R' → reset alarme mouvement (l'alarme température persiste tant que T° ≥ 30°C).

## Temporisations (non-bloquant)

| Constante | Valeur | Rôle |
| --- | --- | --- |
| DHT_INTERVAL | 2 000 ms | Fréquence lecture DHT11 |
| LCD_INTERVAL | 1 000 ms | Rafraîchissement LCD |
| MOTION_DELAY | 10 000 ms | Délai extinction lumière après mouvement |
| DEBOUNCE_MS | 200 ms | Anti-rebond bouton |
| SERIAL_PERIOD | 5 000 ms | Résumé périodique port série |

# 7. Affichage LCD et interface série

## Écran LCD 16×2

L'écran affiche en permanence les informations suivantes :

┌────────────────┐
  │T:25.3°C H:55%  │   ← Température et humidité
  │L:ON  M:OUI  A  │   ← Lumière · Mouvement · Mode
  └────────────────┘

## Commandes port série (9600 bauds)

| Touche | Action | Réponse |
| --- | --- | --- |
| L / l | Bascule lumière ON/OFF | [CMD] Lumiere -> ON/OFF |
| A / a | Bascule mode AUTO/MANUEL | [CMD] Mode -> AUTO/MANUEL |
| R / r | Reset alarme mouvement | [CMD] Alarme resetee |

# 8. Tests et résultats attendus

| Test | Action | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Démarrage | LCD affiche 'Maison Smart' | ✓ |
| T02 | Devant PIR | LED blanche s'allume | ✓ |
| T03 | Absence 10 s | LED blanche s'éteint | ✓ |
| T04 | Appui bouton | LED bascule, mode MANUEL | ✓ |
| T05 | DHT11 lecture | LCD affiche T° et humidité | ✓ |
| T06 | T° > 30°C (simuler) | LED rouge ON + bip buzzer | ✓ |
| T07 | Commande 'L' série | Lumière bascule ON/OFF | ✓ |
| T08 | Commande 'R' série | Alarme mouvement réinitialisée | ✓ |
| T09 | DHT11 déconnecté | Message erreur port série | ✓ |
| T10 | Mouvement + T° élevée | Double alarme LED + buzzer actif | ✓ |

# 9. Extensions possibles

▸ Module Bluetooth HC-05 : Contrôle via application mobile Android (MIT App Inventor). Permet d'envoyer les commandes L, A, R depuis un smartphone.

▸ Module Wi-Fi ESP8266 : Connexion au réseau local pour contrôle via navigateur web ou intégration avec Home Assistant / MQTT.

▸ Capteur de lumière (LDR) : Activer l'éclairage uniquement si la luminosité ambiante est insuffisante.

▸ Relais 5V : Remplacer les LEDs par de véritables ampoules ou un ventilateur réel.

▸ Capteur de gaz MQ-2 : Détection de fumée ou de gaz inflammable avec alarme dédiée.

▸ Horloge RTC DS3231 : Ajouter la date et l'heure pour des automatisations planifiées.

# 10. Conclusion

Ce projet démontre la faisabilité d'un système domotique simple et fonctionnel basé sur Arduino Uno. L'architecture modulaire du code facilite la maintenance et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Le système répond aux exigences initiales : contrôle automatique de l'éclairage, surveillance thermique, détection de mouvement et interface utilisateur complète (LCD + port série + bouton).

Les compétences mises en œuvre couvrent la programmation embarquée temps réel, la gestion de capteurs analogiques et numériques, la communication série et l'interface homme-machine. Ce prototype constitue une base solide pour une version améliorée intégrant la connectivité sans fil.

— Fin du rapport —